柳州职业技术学院

86寸触控液晶一体机询价采购公告

采购编号：LZY18-053                                                         发布日期：2018.7.17

一、采购项目名称：民族文化（苗族扎染、蜡染）传承创新职业教育基地86寸触控液晶一体机采购

二、采购项目预算金额（人民币）：捌万元整（80000.00）

三、采购需求及技术参数

填表说明：

- 报价商家需填入单价、总价、所供品牌型号、交货期及免费保修期，总报价包括货物价格、运费、安装调试及税费。

2.如报价商所报品牌完全响应我校的功能及技术参数，则填写“参数完全响应”，如发现本表所列功能及参数有唯一性或者指向性的，则填写“除红字部分为XX品牌独有功能（参数）外均相应”并将唯一性或排他性的内容涂为红色。

| 序号 | 仪器设备名称 | 参考品牌及型号 | 功能及技术参数 | 数量 | 单价 | 报价商所供品牌型号 | 功能及技术参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 86寸触控液晶一体机 |  | A.屏体规格 ★1. 尺寸:≥86英寸,采用LED背光,液晶A规屏 2.屏幕物理分辨率:≥3840*2160 4K 3.满足全屏显示比例16:9; B.整机外观 1.整机外壳采用金属材质,抗撞抗划抗腐蚀; 2.表面无尖锐边缘或凸起,保证安全使用; 3.采用4mm厚度钢化防眩玻璃覆盖屏体; 4.交互平板表面钢化玻璃玻璃硬度不低于7H,可见光透射比≥89%,雾度范围2%-5%; 5.整机具备抗强光干扰性能，在100K LUX照度的光照下保证正常触控、书写. C.触控性能 1.触摸框采用前维护结构,实现正面免工具拆装维护; ▲2. Windows和Android双系统下支持10点同时触控，支持10笔书写,触摸分辨率:≥32768*32768; 3.具备书写保障措施:书写区域被手、书本遮挡以及某一条红外框失灵时,可正常书写、操作，不影响使用进程顺利进行； D.使用安全及设备保护 ▲1.提供屏体温度实时监控(根据温度变化以不同颜色提示)、高温预警及断电保护等功能并可进行实际模拟演示; ▲2.开机后即启动硬件系统检测(支持无PC状况下使用):对系统内存、硬盘、红外框、内嵌电脑、屏温监控等提供直观的状态、故障提示 3. 一键PC系统还原物理按钮，不需专业人员即可轻松解决电脑系统故障； E.硬件系统 ★1.交互平板采用Windows和Android双系统架构并存设计方案； ★2.整机内嵌针脚数为80Pin(双面),符合 Intel®标准规范的插拔式电脑,支持Windows平台. F.硬件面板 ▲1.提供前置快捷按键实现硬件快速操作,数量不少于6个, 其中包含综合设置键，可一键呼出系统音量、屏幕亮度、显示比例、系统检测、单独听（一键黑屏待机、轻触屏幕启动）等功能进行快速设置（需现场演示）； ▲2.为了便于用户使用，避免误操作，交互平板前置物理按键具备中文标识； G.硬件接口 ▲1.交互平板前置面板提供至少1路HDMI高清输入接口(标准HDMI接口，不接受转接方式)，满足高清信号源输入需求 ▲2.交互平板前置面板具有不少于3路USB接口，至少1路USB接口可支持同时在Windows及Android系统下被读取，交互平板前置接口具备表述清晰的标识； 3.后侧 HDMI输入*1；touch*1 ；HDMI输出*1； USB2.0安卓*1 ；USB2.0双通道*1 ；USB3.0双通道*1；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。 H.护眼 交互平板需提供多样化护眼显示模式：智能护眼、护眼书写、护眼光控； I.节能 1.交互平板具有黑屏模式，可正常输出音频，并支持敲击唤醒； 2.提供设备的定时自动开关机功能. L.安卓应用 1.操作界面需具有清晰的中文标识; 2.主页提供计算器、计时器、日历等小工具; 3.至少支持两种方式提供本地白板、信号源实时内容快速预览、文件浏览、应用管理、综合设置等功能模块; 4.安卓系统下可对内置白板更换背景页面，可支持自定义; ▲5.安卓系统下提供多文件(Office Word/Excel/PPT、PDF、音视频、图片、白板文档等)等资源自动分类浏览,具备搜索、粘贴、复制、删除等文档操作功能; 6.整机接入外部信号源时，可自动识别并切换到该信号源通道，当该设备断开后自动切换至原信号源通道； 7.整机具备信号源通道自动记录功能; 8.安卓应用支持在线升级； - 交互平板内置无线传屏 ▲1、Windows系统下无需安装任何驱动即可实现无线传屏应用；电脑无需连接网络，无需安装程序， 插入usb即可传屏；交互平板必须内置无线投屏，不接受外挂式。. - 无需路由器，无需设置网络，即插即用；支持同时八个传屏发射端对应一台触摸一体机，可通过按键切换传输不同外部电脑的画面及声音。. - 单usb接口设计，无需额外供电线及其他端口. - 为满足需求的易用性，设备全面兼容Windows 7/8/10及苹果Mac系统；. - 设备在使用过程中不占用电脑wifi，电脑仍可以上网；. - 5G wifi传输信道. - 支持高清1080P分辨率音视频双向传输镜像传屏，操作系统下支持触摸回传。. - 默认1080P HDMI输出. - 一键抢占式传屏，多个发送端轻松切换 - 插拔式电脑模块（HO-B561C） ★1.整机架构:采用插拔式模块电脑架构(不接受外挂盒模式)，接口严格遵循Intel相关规范,针脚数不 少于80Pin,与大屏无单独接线. 2.散热处理:具备高效铜导管散热模组，超低静音侧出风散热设计. 3.主板规格:采用H110芯片组，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能； 4.处理器性能:采用Intel酷睿I5处理器、主频3.2GHz或以上配置; 5.内存性能:8G DDR3笔记本内存或以上配置; 6.硬盘性能:存储空间128G SSD或以上配置,并具有防震功能; 7.网络接入:内置10/100/1000M自适应网卡,WiFi遵循IEEE 802.11n标准 8.拓展接口:具备独立非外扩展6个USB（至少包含3路USB3.0）接口、HDMI*1、RS232*1,DP*1,满足教学 拓展需求; ★9.插拔电脑具有安全使用提醒功能. 四、内置软件 ▲1.智能操作：智能罗盘在双系统下任意界面悬浮置顶，并可任意拖动位置；在任意通道下可一键批注、截屏、进入OPS电脑、一键进入白板、信号源切换、回安卓主页等操作。 2.操作简约：整体界面简约明了，风格协调统一，所有图标与实际功能一致，表述清晰，并带有文字标识，便于会议用户理解，快速上手操作； 3.小工具：对于会议常用的小工具，如时钟、计时器、日历、屏体温度、网络状况等，处于交互大屏标配软件的最显著区域，便于用户观看及使用，同时提供快速设置入口，满足用户进行后台设置的使用需求； 4.信号切换：满足会议用户准确、快速切换多个信号源的使用需求，交互大屏标配软件具备信号源预览功能，并支持通过触控方式快速切换信号源至全屏显示。 5.批注书写：交互大屏标配软件具备本地白板书写功能，提供硬笔、荧光笔、橡皮等书写工具，满足会议用户进行电子会议纪要纪录，拓扑图、设计文稿等自然书写的使用需求。各工具的属性，如颜色、粗细、类型等，可通过触控方式快速选择配置；白板的背景可更换。另外对Windows办公应用，如桌面、PPT、Word、CAD等静态文档、高清动态视频等，提供便捷的批注工具。 6.截图功能：可实现对指定区域截图，全屏截图，截图后可保存在白板软件中进行储存。 7.漫游功能：可将白板进行无限延伸，也可以将白板局部任意放大缩小或最大化。 8.演示播放：可直接打开PPT进行播放,提供PPT批注,擦除,翻页等功能。 9.视频会议：可兼容市面上绝大部分视频会议软件，快速高效做远程视频沟通功能 | 2 |  |  |  |
|  | 移动支架 |  | 1.移动支架通过防倾斜实验，正负15度倾斜角度下不能翻倒； 2. 承挂≥100kg，壁挂高度可调；整体高度≥1610mm； 3.支撑立杆采用壁厚≥2mm方通冷轧钢材质，表面酸洗工艺静电黑色喷涂； 4.脚轮为万向轮，尼龙材质，均带 | 2 |  |  |  |
| 小计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （¥ 元 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：自签订之日起两个月内安装调试完毕交付使用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期：自验收之日起三年内全免费保修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价商名称：（加盖公章） 对公账号： 开户行： 联系人： 联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |

采购要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

一、	基本要求：

1、资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2、以上货物必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购条件书所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

3、报价人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标供应商负责。

4、报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

二、质量标准：

1、所投货物须符合相关国家标准及行业标准，并满足本询价采购文件要求。

2、验收条件及标准	按相关国家标准、行业标准和本询价采购文件要求验收。

三、交付时间及地点：

1、交付使用期：自合同签订之日起10个工作日内供货、通过验收并交付使用。

2、交货地点： 柳州市内采购人指定地点。

付款方式	本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付采购人后，中标人开具全额发票给采购人，采购人收到发票后10个工作日内付清合同金额全部货款。

3、报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

4、报价文件组成，报价文件一式三份。

5、报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2018年7月27 日9：00至9：30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

6、报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数咨询人：雍老师13877278000

柳州职业技术学院

2018年7月17日