柳州职业技术学院

楼宇外墙清洗定点服务询价采购公告

采购编号：LZY18-060                        发布日期：2018-08-2

一、采购项目名称：楼宇外墙清洗定点服务（合同签订之日起2年）

二、采购项目预算金额：每平方米（人民币）：伍元整（¥5.00）

三、清洗范围：官塘校区和社湾校区的教学楼、学生宿舍楼、办公楼等外立面墙涂料,各色彩瓷砖,幕墙玻璃等

四、报价人的资质和技术要求：

1.国内注册（指按国家工商管理有关规定要求核准登记的）经营范围达到本次采购服务要求，具有独立法人资格的供应商。

2.报价人须指派专人负责本项目的质量、进度和安全进行管理，参与项目的验收、工作人员监管等事宜；

3.报价人指派的高空作业人员要有相应高空作业的上岗证，并要求为所有高空操作员购买个人意外伤害险

五、服务要求：

（一）清洗方法

第一遍水洗：先用清洗剂对相应材料、污垢进行清洗。

水洗程序：

1.用水管将玻璃和涂料墙面及瓷砖上的浮尘冲掉；

2.用摩水器将清洗剂均匀涂在外墙上，并反复擦洗；

3.用清水将污垢冲洗干净；

第二遍 冲洗:用中性清洗剂涂在墙表面

1.先用摩水器将清洗剂均匀涂在墙表面，并擦洗；

2.用清水冲干净；

（二）、清洗规程

1.清洗准时到作业现场，接受现场负责人的安排。

2.作业下方用红绳围住，并放置警示牌；检查作业面上有无影响清洗的问题（如窗户是否关好）；盖好绿化、车辆等须保护的东西；对不能遮盖的应及时冲冼干净。

3. 辅助工接好水源，并试验设备是否正常，并确定风向。

4.操作工常检查绳、保险绳、自锁器、座板、水枪等是否正常。根据工作安排，几人一组，开始放绳，放绳时必须有人监护。

5.辅助工协助负责人根据清洗要求及墙的污染情况，分配药水。

6.操作工穿好雨衣雨裤，并检查工具材料是否齐全，绑扎是否牢固。在辅助工的帮助下，上座板开始作业。

7.按预先清洗方案仔细清洗，清洗工作中发现问题隐患（如清洗剂选用不当，墙面褪色；墙面脏物清洗不净；玻璃瓷片松动等），应及时报告负责人。

8.每吊落地后，应及时处理掉下物，多余的药水应集中倒回药水桶内，不得随意倒弃，不能用的药水应集中处理。

9.清洗时应保持屋面整齐，工具材料不能随意乱放。

（三）安全措施

1.高空作业下方严禁有人，在下方半径5米内用红绳围住，并竖立警告牌。

2.高空工必须系保险绳、安全带穿防滑鞋，必要时应戴安全帽，辅助工必须戴安全帽。

3.高空作业工具（如吊桶等）必须系工具安全绳，以防跌落伤人，刷子、铲子等工具必须仔细使用以防跌落。

4.清洁外墙时必须检查窗户门是否关好，以防污水流入室内。

5.放绳前必须检查绳索，放绳时，如视线不能直接看到下落点，则须在地面派人监护，必要时用对讲机联系，放绳、收绳作业人员必须系好安全带。绳各支点处，必须加软垫，以免损坏建筑表面及绳本身。

6.辅助工须随时监护工作绳、安全绳、绳支架、绳结的牢固性等有关的安全工作。

7.同组作业人员上下落差不应过大。落地后清理落下物及时吊绳固定，不能随其提动。吊板、绳索与药水桶应分别解开，御下。

8.清洁屋面、边角地方时必须要系安全绳，严禁随意跨跃屋面。

9.每天下完吊后，应将绳绑扎好，连续下雨或强风时，应将绳收起并放在安全处。

10.严禁空中打、接电话、抛物、弃物，随身带物品必须绑扎牢固。

11.高空作业人员必须集中思想专心工作，严禁嘻笑。

12.大风、下雨天气严禁进行清洗工作。

13.身体不适者，严禁强行高空作业。

14.清结外墙面、窗台上的杂物，必须放入桶中，严禁直接丢弃。

（四）清洗剂的使用

全程采用无腐蚀清洗剂。

六、其他要求：

1.报价方严格按照施工规范、施工说明、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定进行文明施工，做好各项质量检查

2.施工过程中，报价方要服从校方工作人员的管理，严格按照校方工作人员提出的意见进行工作及整改。要求施工不得影响到校方的教学活动，并及时保持现场的清洁卫生。

3.报价方须做好员工的安全教育，强化安全意识，做好施工安全工作:

①作业前对人员的身体状况进行检查，患病、饮酒及其他身体不适不得施工，

- 严禁无证上岗;

- 严禁没有购买保险的人员上岗;

- 作业前报价方的管理人员应对保洁用品、用具进行安全检查，检查员工的安全设施是否完善。

4.报价方的作业人员在作业施工中所造成的各类大小事故，引发的人身伤亡及财产损失事故均由报价方全部负责，与校方无关。

5. 报价方施工中若发现的校方建(构)筑物存在的安全隐患，应及时告知校方，以便校方采取防范、补救措施。

6. 报价方施工中造成校方建(构)筑物及设施设备的损害，报价方不得隐瞒，积极如实告知校方，并在校方限定期限内修复及更换，费用由报价方自行承担。若不如实汇报或刻意隐瞒，一经发现除恢复原样外加处以总费用20%罚金。

7. 报价方应及时改正违反施工安全的行为，在其施工范围内放置安全警告牌，提醒他人注意安全。操作区域需设立警戒区域、标识、及防护措施。

8.所有清洗过程，必须在公共部位进行，不得为了清洗便利进入私人空间，清洗过程禁止拍照。

9.要求在整个工作过程中，报价方安全监督员应自始至终在现场安全监督，不得擅离职守

七、报价方需提供的相关资料

1.营业执照副本复印件;

2.施工人员的高空作业证书复印件;

3.施工人员意外保险单复印件:

4.施工人员身份证复印件;

以上所有材料需加盖公章。并承诺，其提供的上述资料真实、有效。其具备承接本项目相应专业资质、专业人员及专业设备。如以上材料不实，发生的所有人身、财产等伤害，全部由报价方自行承担

八、报价表（签订合同之日起两年）

| 序号 | 服务地点 | 清洗内容 | 清洗标准 | 报价（元/平方米） | 服务要求响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 官塘校区和 社湾校区 | 外墙清洗 | 1.玻璃明亮透净，无灰尘，无指印，无水迹 2.墙面干净无污渍，无表皮脱落 3.窗框，空调外机表面干净，无灰尘，污渍 |  |  |
| 备注： 1、以上报价含清洗过程所需清洁用品、工具、辅助材料、人工、清洗、发票、税等所有费用； 2、服务期：合同签订之日起2年 |  |  |  |  |  |
| 总报价(人民币)： 元 |  |  |  |  |  |

报价商（公章）：

对公账号：                                   开户行：

联系人：                                     电话：

九、要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1.资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.服务地点：柳州职业技术学院。

4.报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）、施工人员的高空作业证书复印件、施工人员意外保险单复印件、施工人员身份证复印件

5.本项目无预付款，每次清洗完成并经采购方验收合格，服务方开具发票后10个工作日付款。

6.报价文件组成，报价文件一式三份。

7.报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2018年8月8日15：30至16：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数咨询人：梁老师18007720539

柳州职业技术学院

2018年8月2日