柳州职业技术学院

官塘商铺水电系统改造询价采购公告

采购编号：LZY19-041                  发布日期：2019.7.8

一、项目名称：官塘商铺水电系统改造采购

二、采购项目预算金额（人民币）：玖万捌仟壹佰捌拾元整（¥98180.00）

三、附件1：采购技术参数

| 序号 | 名称 | 功能及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 功能及技术参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能水电管理系统软件 | 1、可设置自动抄表，可按月、周、日设置抄表时间点，无需人工维护，软件自行完成。 2、可单抄、全抄表数据，能够准确的查询出表数据和表状态并对抄表数据进行系统的分析。 3、系统可对水表的电池剩余量进行监控上传。 4、系统可对表具所在区域的NB信号强弱进行监控。 5、系统可对欠费用户进行水电关断（可选功能）。 6、系统可进行水电用量查询、NB资费查询，并可采用微信等多种自动充值方式进行自助充值。 7、结算功能方便灵活，支持日结算、月结算、多月结算等多种结算方式并可清晰查询出结果。 8、缴费用户和欠费用户可分开查询，账目一目了然。 9、灵活、方便的操作员权限管理功能及日志查询功能，可根据需要灵活的分配属于操作员的权限，从而确保系统安全。 10、支持多种操作系统，windows XP、windows 2003、windows 2008、windows 2012等都可兼容。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | NB-IoT 三相智能电表 | 1、具有实时监测有功功率，有功电能的功能； 2、电流1.5（6）A； 3、具符合GB/T17215相关系列标准内对环境，电磁兼容等规定的要求； 4、能显示、储存和输出数据； 5、通讯模式：电表内置NB-IoT微功率无线数据传输模块，采用NB-IoT技术； 6、通讯协议：MODBUS标准开放协议或《多功能电能表通信规约》DL/T 645-1997或DL/T645-2007； 7、精确度等级：有功功率、有功电能：不低于1.0级； 8、配用电流互感器的精确度等级应不低于0.5级； 9、仪表LCD或LED显示,显示可滚动； 10、多块电表可设置不同地址； 11、可通讯接入SCADA、PLC系统中，可与业界多种软件通讯； 12、具有《计量器具型式批准证书》； | 5 | 台 |  |  |  |
| 3 | NB-IoT 单相智能电表 | 1、计量精度：1.0级 2、额定电流：5（60）A； 3、额定电压：220V； 4、脉冲常数：3200imp/kW•h； 5、额定频率：50Hz； 6、电压线路有功功率消耗：≤2W； 7、绝缘电阻：≥5MΩ； 8、数据保存：断电后，数据保存时间≥10年； 9、液晶显示，无背光 10、标准工作温度：-10℃～+55℃； 11、通讯模式：电表内置NB-IoT微功率无线数据传输模块，采用NB-IoT技术； 12、高电压限制：当电网电压超过表内设定值时，电表自动跳闸，保护电表负载的电器不被高电压损坏，当电网电压恢复到表内设定值以下时，电表自动合闸供电。 13、保电功能（远程强制开电功能）：在应急状态下，能启用保电功能，确保正常供电，不受任何管理条件干预。 14、电表按钮查询：电能表应具有查询按钮，通过电表上的按钮可以查询当前余额、累计用电量、软件版本，上月、上上月用电量等信息，查询项可设置。 15、低余额提示：当表内余额低于设定阀值时,并固定显示当前余额（不再轮流显示各种数据），关阀固定时间后重新开阀，提醒用电户及时充值，用电户充值冲正表内余额后，正常轮显数据。事件记录： a)记录最近8次电能表清零事件的发生时刻及清零时的电能量数据。 b)记录最近8次恶负事件。 数据存储：在电能表电源断电的情况下，所有与结算有关的数据保存10年，其它数据保存3年。 冻结功能： a)日冻结：存储每天零点时刻的电能量，可存储两个月的数据。 b)月结功能：在设定的电量结算日结算上月总的累积使用有功电量。并能查询上月和上上月的使用电量。 充值记录查询：自动保存30条充值记录，并具有唯一充值ID避免重复充值。 时钟： a)采用具有内置硬件时钟电路，具有日历、计时、闰年自动转换功能。 b)广播校时：电能表接受时间差小于5min的广播校时信号；广播校时无需编程键和通讯密码配合。 显示： a)具备自动循环和按键两种显示方式；自动循环显示时间间隔可设置。 b)电能表显示电能量、电压、电流、功率、时间等各类数值，数值显示位数为8位；显示的数值单位采用国家法定计量单位，如：kW、kWh、V、A等，并可设置显示的项目。 c)具有停电后唤醒显示的功能。 内置一个继电器和单回路控制、计量程序，可自主进行计量、检测、控制等； 具有《计量器具型式批准证书》； | 70 | 台 |  |  |  |
| 4 | NB-IoT 光电直读水表DN15 | 1、水表内置NB-IoT微功率无线数据传输模块，采用NB-IoT技术、电源管理技术、可靠性设计技术，表具数据通信、电池利用率、静态功耗方面设计可靠，保证数据无线传输的稳定、可靠； 2、微处理器采用美国MICROCHIP系列纳瓦技术CMOS闪存单片机，宽工作电压和低功耗，内部EEPROM可擦写100,000次以上； 3、数据保持与恢复功能：在断电的情况下，表内数据可保存十年，通电时，具有恢复数据的功能，保证表内数据安然无恙； 4、抗攻击功能：水表采用了高可靠的传感器，具有很强的抗磁攻击能力，一般的外磁场干扰不会影响计量表的正常工作，同时管理系统对用户的非法攻击能进行有效的记录、报警提示等，提高了产品的可靠性； 5、基表采用压铸铜一次成型技术，数控机床加工，耐压高、无砂眼，不会出现爆表的现象，长期运行不会锈蚀，使用寿命长，工艺设计精确，表 6、体一致性好，精度为B级，计量准确，稳定可靠； 7、字轮显示清晰易读，基表使用寿命十年； 10、计量表出厂时唯一ID编号，建立完整的生产、调试、使用和维护记录。 11、读数零误差：采用光电直读技术读取字轮数据，随时抄读数据均与水表机械字轮示值一致。 12、抗干扰能力强：无磁性元件，不受磁物质干扰，具有专利技术的抗强光干扰能力，在抄收作业时遇到强光干扰自带屏蔽功能，确保读数准确。 13、使用寿命长：采用光电直读技术采样，没有机械接触和机械动作，不受外界因素影响出现故障。 14、使用安全：数据流直接通过运营商基站到达平台服务终端，无其他中间网络。 15、网络覆盖广：在同样的频段下，NB-IoT比现有的网络增益20dB，覆盖面积扩大100倍； 16、连接能力强：NB-IoT一个扇区能够支持10万个连接，支持低延时敏感度、超低的设备成本、低设备功耗和优化的网络架构；表具具有更强的网络附着能力。 17、低功耗：NB-IoT终端模块的待机时间可长达6年以上。 18、低电量预警：电池使用信息在服务平台显示。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | NB-IoT 光电直读水表DN20 | 1、水表内置NB-IoT微功率无线数据传输模块，采用NB-IoT技术、电源管理技术、可靠性设计技术，表具数据通信、电池利用率、静态功耗方面设计可靠，保证数据无线传输的稳定、可靠； 2、微处理器采用美国MICROCHIP系列纳瓦技术CMOS闪存单片机，宽工作电压和低功耗，内部EEPROM可擦写100,000次以上； 3、数据保持与恢复功能：在断电的情况下，表内数据可保存十年，通电时，具有恢复数据的功能，保证表内数据安然无恙； 4、抗攻击功能：水表采用了高可靠的传感器，具有很强的抗磁攻击能力，一般的外磁场干扰不会影响计量表的正常工作，同时管理系统对用户的非法攻击能进行有效的记录、报警提示等，提高了产品的可靠性； 5、基表采用压铸铜一次成型技术，数控机床加工，耐压高、无砂眼，不会出现爆表的现象，长期运行不会锈蚀，使用寿命长，工艺设计精确，表 6、体一致性好，精度为B级，计量准确，稳定可靠； 7、字轮显示清晰易读，基表使用寿命十年； 10、计量表出厂时唯一ID编号，建立完整的生产、调试、使用和维护记录。 11、读数零误差：采用光电直读技术读取字轮数据，随时抄读数据均与水表机械字轮示值一致。 12、抗干扰能力强：无磁性元件，不受磁物质干扰，具有专利技术的抗强光干扰能力，在抄收作业时遇到强光干扰自带屏蔽功能，确保读数准确。 13、使用寿命长：采用光电直读技术采样，没有机械接触和机械动作，不受外界因素影响出现故障。 14、使用安全：数据流直接通过运营商基站到达平台服务终端，无其他中间网络。 15、网络覆盖广：在同样的频段下，NB-IoT比现有的网络增益20dB，覆盖面积扩大100倍； 16、连接能力强：NB-IoT一个扇区能够支持10万个连接，支持低延时敏感度、超低的设备成本、低设备功耗和优化的网络架构；表具具有更强的网络附着能力。 17、低功耗：NB-IoT终端模块的待机时间可长达6年以上。 18、低电量预警：电池使用信息在服务平台显示。 | 10 | 台 |  |  |  |
| 6 | 微信自助缴费模块 | 支持微信支付、查询、消息推送 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | NB-IoT通讯费用 | 区内流量服务套餐：10M/月，5年 | 87 | 张 |  |  |  |
| 8 | 系统调试安装 | 系统调试安装,包含软硬件及系统对接微信等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 辅材 | 辅材，含线管，线材，等安装所必须材料 | 1 | 批 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：                     法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                                   邮政编码：           电话、

转账全称：                               对公帐号：

开户行：

四、报价要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1、资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3、报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新原装正品，所投及所供产品必须等于或高于询价公告参数要求。

4、报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5、交付使用期：自合同签订之日60日内验收合格并交付使用。

6、交货地点：柳州市官塘大道16号柳州职业技术学院官塘校区。

7.售后服务

报价方对所有产品提供全面、有效、及时的技术支持和售后服务方案，包含但不仅限于以下服务内容：

（1）要求提供本地化服务。如在使用过程中发生质量问题，在接到报修通知后维修人员能在4小时内到达现场处理。报价方提供相关承诺函，本地的售后技术支持人员名单和联系方式；

（2）从验收合格之日不少于2年的保质期。

8、报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

9、成交供应商负责免费送货。

10、本项目无预付款，我校验收合格、供货方开具发票后10个工作日付款。

11、报价文件组成，报价文件一式三份。

12、报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2019年7月17日9:00至9:30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数咨询电话：于老师：18007721300

柳州职业技术学院

2019年7月8日