柳州职业技术学院官塘校区

心理功能室心理剧场音响、色灯等设备一批询价采购公告

采购编号：LZZY17-040                            发布日期：2017-10-11

一、采购项目名称：心理功能室心理剧场音响、色灯等设备一批

二、采购项目预算金额（人民币）：柒万叁仟捌佰肆拾伍元整（¥73845.00）

三、采购需求：

| 序号 | 名称 | 品牌参考规格、型号 | 数量 | 单位 | 参考单价 | 参考总价 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主音箱 | LAB-PS-15类型：紧凑的双向bi-amp类型梯形喇叭型 频响范围：±60 Hz-20kHz 频率响应：3分贝,-10 dB@55Hz 单元组成：1×15 " / 3”1 * 1 额定功率；500 W(RMS) 推荐功率推荐:800 安培- 1100 - W成4欧姆 灵敏度：1 W / 1米98分贝 最大声压极SPL 112分贝的最大持续、108分贝的顶峰 正常阻抗4ω阻抗 覆盖角度色散(6分贝)70°水平,40°垂直 分频点:千赫交叉2被动 表面处理完成:纹理黑漆面 重量：38Kg 须提供报价货物生产厂商提供产品ISO9001质量认证和3C认证证书复印件并加盖货物生产厂商公章 | 2 | 个 |  |  | 舞台主扩音音箱，所有的场下观众能听到的声音 |
| 2 | 舞台返送音箱 | LAB-PS-12 类型：紧凑的双向bi-amp类型梯形喇叭型 频响范围：±60 Hz-20kHz 频率响应：3分贝,-10 dB@55Hz 单元组成：1×12 " / 3”1 * 1 额定功率；350 W(RMS) 推荐功率推荐:350 安培- 700 - W成4欧姆 灵敏度：1 W / 1米98分贝 最大声压极SPL 122分贝的最大持续、128分贝的顶峰 正常阻抗:8ω阻抗 覆盖角度色散(6分贝)70°水平,40°垂直 分频点:千赫交叉2被动 表面处理完成:纹理黑漆面 箱体尺寸:(W x H x D):404 x 573 x 364 mm 重量：28Kg | 2 | 个 |  |  | 舞台返听音箱，针对舞台上表演的歌手或舞蹈演员能听到声音 |
| 3 | 专业功放 | LAB-TA-209：双声道驱动 输出功率8Ω/1khz:800W;4Ω/1khz:1600W; 2Ω/1khz:2400W，信噪比：＞95db, 输入灵敏度:0.775v/1v/1.4v， 输出电路：3H， 总谐波失真：＜0.08％， 阻尼系数：＞300， 输入阻抗：20K/10K， 转换速率：20v/us， 电压增值：41.3db 须提供报价货物生产厂商提供产品ISO9001质量认证和3C认证证书复印件并加盖货物生产厂商公章 | 2 | 台 |  |  | 所有音箱扩音用的专业功放机 |
| 4 | 电源时序器 | LAB-PRO-8：8路万能接口输出口 额定输出电压 交流220V, 50-60HZ； 每路输出20A. 面板独立1路万能口输出口，面板工作灯接口 可多台串连。 | 1 | 台 |  |  | 所有设备供电开关，每次开机或关机只需按一个按键就行，机柜内设备自动按顺序关机或开机 |
| 5 | 调音台 | 美奇RA-16FX+：16路单通道输入： 2组立体声输入 4路效果器 • 带有参量均衡 • 任何的通道都可以插入 • 可以从直接输出或混音进行连接 额外的立体声输出--- AES 数字，Alt Out, 2TRK 输出z7 D/ p r6 O1 M) ` 对讲话筒输入 2路DCA编组.Qu-Drive：16通道+立体声，48kHz 24bit录音和回放，适合虚拟彩排试音.Qu-Pad iPad app：通过Wi-Fi可连接，访问所有混音功能.100 个场景记忆：可全面调用9 r) q" c9 Y. a.4 个静音分组，10个软按键.用户可分配自定义层 支持苹果Mac 计算机和windows计算机的USB 音频流 支持用于Mac 计算机的MIDI DAW 控制驱动( 转换为HUI 或Mackie Control): M" T) Z! D# l 三种不同类型的用户权限，可对所选功能进行保护并禁止用户的访问 RTA实时频谱仪峰值频段提示（可以快速找到话筒的啸叫点） 低噪音、高精准度BG30专利麦克风前置放大器，音质完美 | 1 | 台 |  |  | 所有音乐和话筒控制音量和音质调节 |
| 6 | 音频数字处理器 | LAB-DPA240A两组输入，三组输出，可灵活组合。 在A/D过程中，信号过载而引致的失真时， A/D转换电路能克服该技术难关，从而扩展了动态范围。可以插入以下功能的其中两种，包括：陷波滤波器，压缩器，自动增益控制，分谐波合成器或dbx专利设计的AFS反馈抑制器。共有2.7秒的数字延时资源，可以加插在输入和输出通道。数字式分频器，滤波器特性可以选择Bessel,Butterworth 和Linkwity-Riley。六组输出均设有4段的参数均衡和限幅器。AFS反馈抑制器共有2×12个快速跟踪陷波滤波器，只消除啸叫声，保留有用的节目声。陷波滤波器可选择部分是固定的，部分是浮动的。AGC自动增益控制，可以加插在输入或输出通道。确保音响系统的输出音量保持平稳，不受演讲者忽大忽小的语音而影响观众区的音量。接上RTA-M标准测试话筒（于背板）和开启了Auto EQ功能，DriveRack TM 260能自动调校房间均衡，补偿部分因建声欠佳而引起的频响。 | 1 | 台 |  |  | 所有音乐和话筒根据不同场地调节音质达到系统最佳状态 |
| 7 | 无线手持话筒 | LAB-G-666：产品为红外式自动对频，二信道可调频多通道无线手持麦克风，有128频点可选。产品应采用杂音干扰较少的UHF频段PLL相位锁定技术，各频点间以1MHz递增。抗杂讯干扰特性，任何类似系统都无法比拟。 全金属材质标准机箱，1U金属面板分别配置四信道接收机，装配LCD显示屏幕，分别显示，工作通道，工作频率，6级音频电平显示。充分，快捷地了解接收机的全部动作讯息。采用电子式按键控制面板操作。主机分别提供四路平衡音频输出插座，与混合不平衡输出，能全面适应各种连接需求。高保真金属拾音头，3.5英寸高解像大屏幕显示。 | 2 | 套 |  |  | 舞台或观众区域均可使用的无线话筒 |
| 8 | 机柜 | 广州国产12U无门专业机柜 | 1 | 个 |  |  | 功放，话筒接收器等等设备固定安装，保护设备不许无关人员乱调节 |
| 9 | 信号线材 | 秋叶原信号线/音箱线/信号插头 | 1 | 批 |  |  | 功放，话筒接收器等等设备连接线材 |
| 10 | 数字调光台 | ZT-512：24个DMX调光通道，光隔离输出。 LCD显示， 24个通道推杆，14个集控推杆，1个走灯速度控制推杆，1个走灯渐变推杆，1个通道分控推杆，1个总控推杆。 28个场景储存， 28个可编辑储存的走灯程序，每程序80步。 走灯程序音乐触发， 可同时运行1个手动调光场景+14个集控场景+1个走灯程序。 集控点动， 关机数据保持。 电源：AC100-240V，50-60Hz 体积：482mm × 310mm × 95mm 净重：约5.2Kg | 1 | 台 |  |  | 灯光强弱或黑场控制系统 |
| 11 | 数字信号放大器 | ZT-08：192个DMX通道，控制16台12通道电脑灯，LCD显示，可提灯操作，12个通道推杆，1个走灯速度推杆，1个渐变推杆，16个走灯程序，每个程序最大50步，共580个走灯程步储存容量。关机数据保持。 电源：AC100-240V，50-60Hz . 体积：482mm × 178mm × 55mm . 净重：约3Kg | 1 | 台 |  |  | 由于灯光和音响发出不同的弱电信号，灯光放大器起到保护控台和抗干扰作用 |
| 12 | 数字电源箱 | ZT-012：DMX512光电隔离输入。30A × 6路调光输出 (220V供电时每路6kW)。 2048级调光精度。10种调光曲线，各通道调光曲线独立设置。10个场景储存及调用。DMX信号中断时自动保持最后输出场景。可脱离控台独立预置、调用场景；可手动调光。 各通道预热值独立设置。 软启动缓冲功能，延长灯泡寿命。 可根据当地电网规格自动限制最高输出电压。 高精度过零检测技术，适应各种电网频率。高性能扼流圈抑制谐波分量，电磁噪音低。 有过载及短路保护，功率器件过热保护。 异常状况解除后自动恢复输出。 DMX接收地址设置及显示。 电源频率自动跟踪及显示。 各相电压实时检测及显示。工作温度实时检测及显示。 异常状况警告显示。 根据工作温度自动调节散热风扇速度。 电源：三相或单相，AC 173-415V (三相) / 100-240V (单相)，50-60Hz 尺寸：19" 3U (483mm × 133mm × 510mm) | 1 | 台 |  |  | 所有灯光电源连接器和断电系统 |
| 13 | LED全彩染色灯 | ZT-039型号：DF-P354WF 电压：AC100-240V，50/60HZ 功率：200W 光源：54颗3W 高亮度LED （12R+18G+18B+6W） 光源寿命:6-10万小时 调光：0-100%线性调节 频闪： 独立电子频闪，1-20次/秒 透镜角度：15o、25o、35o、45o（可供选择） 控制方式：标准DMX512信号，3芯接口，主从控制、自走、声控模式 DMX通道： 8 通道（数码显示） 冷却系统：风冷 灯体部分及颜色：压铸铝，黑色 防护等级：IP65 工作环境温度：-20oC-40oC 尺寸：290×290×235mm 净重：8kg 毛重：8.5kg 外箱尺寸：33×33×35cm(1pc/CTN) | 8 | 盏 |  |  | 侧光用的染色灯 |
| 14 | LED天幕面光灯 | ZT-055电 压: AC85V-260V 50Hz/60Hz 额定功率: 400W单个灯珠功率：3W 数 量：108颗（36R+36G+36B）或纯白光高低色温（高色温72颗 低色温36颗） 光束角度：60° 基 本 色: 红，绿，蓝三基色通 道 数：3通道或7通道可选控制方式：采用DMX512信号控制，具有自走，主从机模式电子调光：0-100％线性调节冷却系统: 超大散热片+灯体散热+超静音风扇 功 能: RGB混色/颜色叠加/频闪/ 调光/智能选址/自走/客户编程/单机自编/自动状态调整 用 途: 可做天、地排/室内灯光照明/剧院/舞厅/酒吧等场所。可做纯白光（36颗低色温2800K+72颗高色温6500K),高 低色温可调,可加装遮光页 可以做彩色和正暖白。 | 4 | 台 |  |  | 面光用暖光灯 |
| 15 | 追光灯 | ZT-230：W230W追光灯 支持电压:AC220V~240V 50Hz/60Hz 耗电功率:380W/750W 灯泡规格:LED光源330W/350W 颜 色:一个彩色转轮4种颜色+白光,图案可自定 控制信号:自配信号,旋钮控制 控制模式:单机模式 光学系统:美国流明灯珠 散热系统:高强度风冷 光圈效果:光圈大小可调 频 闪:1-7次/秒频闪 色温校正:正常5600k,调高6000K,调低3200K 光束距离:30-60m 光束角度:23度 安全措施:符合各种安全标准,IP20保护等级,电源线符合CE20/22三级 标准,高温自动切断保护装置 外 壳:铝合金包边 尺寸：70*35*45cm 净 重:7KG | 1 | 盏 |  |  | 定光用的追光灯 |
| 16 | 电缆线 | 阿尔滨线缆：2.5平方四芯线 | 1 | 卷 |  |  | 所有灯光电源连接线 |
| 17 | 专业舞台 | 国标的钢架结构舞台应采用圆盘盘扣式速接架为主体，该主体结构具有高安全强稳固、快捷方便、美观实用与经久耐用的功能及特点。单只立杆承重须达10吨，整组系统连为一体，环环相扣，紧固连接，统一银白色的表面。 产品规格：1米X2米*（80-100） 产品参数：主管48*2.5mm，横杆43*2.5mm，连接板8mm厚钢板，框架25*40*2mm，表面冷镀锌处理。 国标建筑胶合板，足18mm厚，棕膜板（尺寸：4.88*13.42） | 24 | 平方 |  |  | 舞台表演专用，可移动 |
| 18 | 宽动态舞台专用摄像机 | 海康威视 DS-2CD4012FWD：最高分辨率可达130万像素1280×960 采用H.264 High Profile编码,可最大输出1280×960 @30fps实时图像 逐行扫描CMOS,捕捉运动图像无锯齿 采用ROI、SVC等视频压缩技术,压缩比高,且处理非常灵活,超低延时,超低码率 支持宽动态范围达120dB,3D数字降噪功能,适合逆光环境监控 支持DC/AC/PoE三种供电模式 支持最大64G Micro SD/SDXC卡本地存储 ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 本地模拟输出,方便安装调节 内置麦克风,支持双向语音 支持三码流同时输出,双路高清码流可分别独立设置不同的高清分辨率,帧率与码率 可最大支持20路同时访问,支持shouji监控 支持透雾,电子防抖,强光抑制,并具有多种白平衡模式,适合各种场景需求 支持背光补偿,自动电子快门功能,自动光圈,慢快门,走廊模式,适应不同监控环境 具备场景变更侦测,区域入侵侦测,音频异常侦测,虚焦侦测,移动侦测,人脸侦测,动态分析等多种报警功能 功能齐全:图片叠加,匿名访问,IP地址过滤,心跳,镜像,PTZ控制,报警,一键恢复等 应用场景：适用于金融、超市、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆等场所;另外特别适用于逆光环境处,如银行柜台、超市正门、酒店大厅等需要高清监控的场所 | 3 | 个 |  |  | 舞台专用摄像机 |
| 19 | 摄像机电源 | 国产优质 | 3 | 个 |  |  | 摄像机电源 |
| 20 | 摄像机支架 | 国产优质 | 3 | 个 |  |  | 摄像机固定支架 |
| 21 | 4路NVR硬盘录像机 | 海康威视：1）视频通道：24路1080P/32路720P接入存储 2）音频通道：1路对讲，1路音频输出； 3）支持SATA硬盘数量：8 4）回放通道数：1路1080P/1路720P 5）标配：鼠标、USB×3、网络、VGA、HDMI接口， 报警接口，485接口； 6）尺寸/重量：442mm(长)* 430mm(宽)* 91mm(高) 7）3G，WIFI选配 | 1 | 台 |  |  | 舞台专用摄像机录制专用的硬盘录像机 |
| 22 | 硬 盘 （1T）海康专用） | 希 捷DVRSV35 Series：WD10PURX海康威视定制西部数据1TB监控专用硬盘紫盘，基本参数：SATA 6Gb/s接口，缓存64MB，转速5400～7200转，1TB容量，工作温度：0～65，海康威视硬盘录像机专属硬盘，完美兼容。 海康威视定制西部数据监控专用硬盘 ，海康威视供货，正品行货，海康威视质保。 专门为监控系统所设计的紫盘(WD Purple)正式登场，西数紫盘采用独家的 AllFrame(全帧)技术，将它安装在您的家庭或者中小型商务安全系统中，可给您带来至臻的可靠性，令您高枕无忧。 WD Purple 西部数据紫盘专为拥有多达5块硬盘和32个摄像头的24x7全日值守型高清监控安全系统而设计。 独家的AllFrame全帧技术与ATA流式传输技术协作，可减少错误地将台式硬盘用作安全系统的存储设备时发生的像素错误和视频中断次数。 配备64MB缓存并支持IntelliPower技术，支持SATA 6Gbps接口。 | 1 | 块 |  |  | 舞台专用摄像机录制保存用的硬盘录像机 |
| 23 | 5口交换机 | TPLK品牌: other/其他型号: 颜色分类: 双千兆级联成色: 全新传输速度: 10Mbps 100Mbps交换机类型: 以太网交换机接口数目: 9个是否支持VLAN: 不支持是否可堆叠: 能堆叠 | 1 | 台 |  |  | 舞台专用摄像机交换机 |
| 合计金额（人民币）： |  |  |  |  |  |  |  |

报价商（公章）：

对公账号：                                     开户行：

联系人：                         电话：

要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1、资质要求：该项目面向中、小、微型企业采购（需提供中小微企业证明），经营范围具有以上产品销售资格的企业商家均可参加报价。

2、报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新原装正品，所投及所供产品必须等于或高于询价公告参数要求。

3、交货地点：柳州职业技术学院官塘校区。

4、供货期限：供货时间为签定合同后7个工作日交付使用

5、报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

6、成交供应商负责免费送货。

7、本项目无预付款，我校验收合格、供货方开具发票后10个工作日付款。

8、报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2017年10月18日15：00至15：30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数咨询人：杨老师 13977273043

柳州职业技术学院

2017年10月11日