柳州职业技术学院实验设备一批询价采购公告

采购编号：LZZY17-062                           发布日期：2017-12-06

一、采购项目名称：实验设备一批

二、采购项目预算金额（人民币）：壹拾捌万伍仟贰佰元整（¥185200.00）

三、技术需求：

| 序号 | 名称 | 参考规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 功能及技术参数 | 功能及技术参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海亚荣旋转蒸发器 | RE-2000A | 1 | 台 |  |  | 主机:跷板式按键,快速自动升降,0-150毫米 转速:转速数字显示20-200转/分,功率40W 加热锅:特氟隆复合锅,全封闭加热器,功率1.4KW 温度范围:温度自动控制,数字显示水温,室温-90度 水浴精度 ≤1℃ 总功率:1.5KW,电压:-220V50HZ 冷却器:立式,耐高温优质玻璃精致双回流一体化球磨口冷凝管配球磨口收集瓶达到快速装卸 加料器:阀门式加料管套接四氟乙烯管 密封圈:氟橡胶真空密封垫圈 出厂标配球磨口收集瓶1L一个， 旋转瓶（标准口） 1L和2L各一个。 |  |
| 2 | 纯水机 | 石家庄泰斯特TST-UPB-10 | 1 | 台 |  |  | 系统流程：PF+AC+KDF+RO+DI 产水量：10升/小时 RO和UP取水流速：1~1.8升/分钟（储水桶有水时） RO纯水技术参数：≤原水电导率×2% UP超纯水技术参数(25℃)： 电阻率(25℃)：18.25MΩ.cm，电导率： 0.055 μs/cm TOC(与进水水质相关)：< 10ppb 金属阳离子（ppb)：Fe、Al、Cr、Ni、Cu<0.005ppb，Zn、K<0.02ppb、Na<0.01ppb 阴离子（ppb)：Cl-、SO42-<0.01ppb、NO2-、NO3-<0.02ppb 可溶性硅SiO2/(mg/l)：<0.01 吸光度(254nm2.5px光程）：<0.001 硅去除率：> 99% 颗粒物(>0.2μm)：<1/ml 重金属离子：<0.1ppb 微生物：<1CFU/ml 外形尺寸(长×宽×高）：500×400×525mm 终端微滤器(选配)：0.2微米 进水水质将影响纯水的质量和滤柱的寿命。 国标流程：PF：初级过滤 、AC：活性炭、 KDF铜锌合金 、RO：反渗透 、DI：离子交换 、UV：紫外杀菌灯、 UF:超滤膜、 TF:终端微滤器 |  |
| 3 | 真空干燥箱 | 天津泰斯特DZ-2BCIV | 1 | 台 |  |  | 1）方式：减压、四壁加热 2）性能：使用温度范围：RT+10-250℃ 使用真空度范围：＜133PA 温度分辨率：0.1℃ 3）* 温度波动度：±1℃ 升温时间：100分钟 4）构成： 内装：不锈钢 外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 断热材：硅酸铝纤维 加热器：不锈钢加热管四面加热 观察窗：防弹钢化玻璃 真空表：指针式 额定功率：1.4 kw 5）控制器：温度控制方式：数码管双列PID 温度设定方式：轻触四按键设定 6）温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示；设定温度显示：3-4数码下位显示 定时器：0-9999分钟（带定时等待功能） * 7）运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 程序模式：选配 附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 传感器：Pt100 8）安全装置：过升报警 9）规格： 内尺寸（宽*深*高）：415*370*340 外尺寸（宽*深*高）：560*540*680 外包装尺寸（宽*深*高）：730*640*790 内容积：52 L 隔板承重：15 kg 隔板层数： 2层 隔板间距：140 mm 吸气口：120 mm 排气口：φ14 mm 电源（50/60Hz）额定电流：AC220/6.3 A 净重/毛重kg：67/92 10）附属品：全铝隔板：2件 可增加配置(需要换液晶仪表另加200元）：隔板、真空泵、记录仪。 |  |
| 4 | 通风柜 | 南宁科贝尔 | 1 | 台 |  |  | 一、外形尺寸：1500*800*2350mm 二、主柜体 1）上箱体：采用1.2mm冷轧钢板折弯、冲压，表面经除油、酸洗、磷化作防锈处理，再静电粉沫喷涂EPOXY防护层做耐酸碱耐腐蚀表面处理，其喷涂EPOXY防护层附着力经落物撞击试验测试合格；内衬及导流板选用5mm抗倍特板，内部分三段式排风设计，可消除排气死角与不同密度气体的有效排放；控制面板设在外立柱侧面板上，方便观察与操作。 2）下箱体：钢框架结构，采用40*60*2.0mm厚的方钢焊接而成，可调节组合地脚由不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶材料组合，具有防滑、减震、耐酸碱、耐腐蚀、承重力强等特点； 3）可视窗：≥5mm厚防爆钢化玻璃，滑动自如，可停留于轨道任何位置；主视窗玻璃可左右自由滑动，方便使用者操作。 三、台面 1）台面：采用13mm实芯理化板,耐酸碱、耐腐蚀；边缘加厚至26mm，防止液体外溢。 四、附属配件 1）插座：采用防尘、防溅带有自动闭合功能防护盖的安全插座。外型尺寸为60×60mm，10A/16A /220V的多功能插座，适合实验室内各种仪器设备。 2）照明：采用圆形节能孔灯，隐藏于顶板上，不与通风柜内实验气体直接接触，易更换，亮度完全满足实验要求。 3）控制面板：万用插座、日光灯、风机、风阀开停控制。 4）杯槽：配进口PP杯槽,耐酸碱、耐腐蚀和有机物。 5）水龙头：采用进口优质单口水龙头；材质为纯铜质；表面处理采用进口环氧树脂粉未喷涂，耐酸碱，耐腐蚀；出水嘴采用铜质和PP两种材质，可拆卸，加接安装起泡器，鹅颈、折角出水管可360°旋转，有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管；阀芯采用精密陶瓷阀芯，90°旋转，开关使用寿命达50万次以上，静态最大耐压35巴；把手采用PP材质，符合人体工学设计，使用手感舒适、方便。 6）下水系统：采用进口高密度PP材质沉水弯，耐腐蚀、耐酸碱和有机物，具有过滤、堵臭功能。 五、详细标准 1）柜体操作门开启高度：0—800 mm 2）工作面风速：0.4—0.6m/s。 3）噪音：<60db 4）排风量：1080—1700m3/h 5）工作电压：AC220V—380V 6）电机功率：0.09—4kw 注：每台通风柜配件包括直接、三通、弯头、风管、风机、密封材料。 |  |
| 5 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 9240 A | 1 | 台 |  |  | 1.采用具有控温保护、带有定时功能的LED数字高亮显示微电脑温度控制器，控温精确可靠。 2.箱体内均采用镜面不锈钢或拉丝板材料氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观，新颖。 3.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成。工作室温度均匀。 4.型号：9240 A 5.电源电压：220V 50Hz 6.控温范围：RT+10~250℃ 7.恒温波动度：±1℃ 8.温度分辨率：0.1℃ 9.工作环境温度：+5~40℃ 10.输入功率：2470W 11.内胆尺寸（mm）：600×550×750 12.外形尺寸（mm）：880×770×930 |  |
| 6 | 分析天平 | 梅特勒-托利多、ML204T | 2 | 台 |  |  | 1、可读性：0.1mg，最大称量值：220g，重复性(sd)：0.1mg，线性：0.2mg，称盘尺寸：≥φ90 mm， 2、内置统计称量功能；带时间和日期显示功能 3、具有天平自维护功能，指导用户进行天平的重复性测试等，确保任何时候的称量可靠性 4、最小称量值：当称量样品量没有达到预设的最小称量值时，红色显示结果提出警告。 5、FACT全自动校准：全自动温度漂移和时间设置触发的内部校准可实现天平自动校准，基于温度标准和/或时间间隔或预定义的时间。 6、金属机架 ： 配备金属底座，坚固耐用的金属外壳保护称重传感器免受环境的影响和冲击。确保一致性和称量精度。 7、配备触摸屏，直观的触摸显示屏使用简单，读数方便，并可显示用户向导；高分辨率显示屏，佩戴手套也可轻松操作 8、支持交流电源或电池进行操作，长达8小时以上电池工作时间，适应各种电源条件下可正常工作 9、LevelControl水平监控，屏幕上显示水平调节向导（除物理水平泡以外），当天平处于非水平时提出警告。确保结果的准确性。 10、下挂钩称量功能，满足特殊称量应用需求 11、具有计数称量、百分比称量、检重称量、动态称量等内置应用程序 仪器配置清单 天平主机1套、防风罩、中文操作说明书1套、产品保修卡1套. |  |
| 7 | 行星球磨仪 | 春龙仪器DQM-2L | 1 | 台 |  |  | 传动方式：采用最先进的进口(瑞士)传动装置（噪音小），自动精密配合，无需手工调节；且使用寿命可长达10年（如出现传动装置问题，10年内免费更换），真正做到一劳永逸。该产品的核心部件是内嵌的4根圆柱形橡胶条，该橡胶条具有记忆功能，不易变形。臂和座之间最大可以扳转+/-32度，当传动装置松动变长时，臂能自动回弹，使得传动装置始终处在精密配合状态。 1.控制方式：变频控制（无极） 2.工作方式：两个或四个球磨罐同时工作 3.最大装样量：球磨罐容积的三分之二 4.进料粒度：土壤料≤10mm 其它料≤3mm 5.出料粒度：最小可达0.1um(即1.0×10mm-4) 6.转速：公转：50-450转/分钟（可调） 7.自转：100-900转/分钟(可调) 8.定时时间: 1-9999分钟 9.交替运行定时时间：1-999分钟 10.速率比：1:2 11.满负荷连续工作90小时 12.电机功率： 0.75kw、220V、50HZ 13.配置：球磨机一套、玛瑙研磨罐一套(四个)、 玛瑙研磨球（1kg） 特点：链条或齿轮传动克服了原皮带传动易打滑转速不稳定的缺点 链条传动或齿轮传动，即保持了链轮或齿轮传动的稳定性，又克服了原皮带传动易打滑，转速不稳定的缺点。 球磨罐采用行星式运动，球磨效率高、粒度细。 变频控制，可根据试验结果选定理想转速。 整体一体具有定时关机、自动定时正、反转功能，能按需要自由选择单向、交替、 连续、定时与不定时运行方式，提高研磨效率。 一次实验可同时获得四种大小不同，材料各异的样品。 重心低、性能稳定、结构紧凑、操作方便、安全可靠、噪声低、无污染、损耗小。 |  |
| 8 | 微波消解仪 | 上海新仪MDS-6G | 1 | 台 |  |  | 综合要求： 因为微波消解仪涉及实验室安全，故要求生产制造企业具备ISO9001质量体系认证（提供证书复印件）；官方认可的高新技术企业（提供证书复印件）；操作软件权属清晰，官方认可的微波工作站软件（提供软件产品登记证书和软件产品著作权证书）；达到欧盟指令规定的安全要求（提供CE证书）。 1、微波频率：2450MHz。 2、采用非脉冲微波功率自动变频控制技术，微波功率随反应温度和压力精确闭环控制，整机安装功率1800W，微波最大输出功率1000W。满足≥8个消解罐消解\萃取工作。 3、微波炉腔：工业级专用微波炉腔，微波聚焦设计使加热更高效，多重特氟隆防腐涂层，确保炉腔长期抵御各种酸气和溶剂腐蚀。 4、防爆安全炉门：弹出式缓冲安全防爆平移炉门AUTO-POP设计，炉门采用双重锁定自检系统，顶部按压式，操作轻松简便。 5、温度、压力双重控制系统，并且同时控制。可选择温度为主控参数或压力为主控参数。反应过程中不管是温度\压力值超过设定值，仪器都能自动调整微波输出功率，有效防止爆罐。 6、主控罐温度控制系统：插入式高精度铂电阻温度传感，测温范围：0-300℃, 控制精度±0.1℃，显示精度±1℃。 7、主控罐压力控制系统：压电晶体压力传感，控压范围：0-15MPa (2200psi)，控制精度±0.01MPa，显示精度±0.1MPa。测压元件不和样品直接接触，克服了导气管测压承压低，易污染的缺陷。 8、全罐压力监控系统：顶部安全泄压片(Safety Bolt)设计定量“切割”控制，超压自动泄压，定量值可调 9、消解转子360°连续旋转技术：温压测控装置和消解罐随转盘同方向同步旋转Uni-Turn技术，无需360度来回旋转，旋转过程中无停顿，保证微波加热均匀性； 10、液晶屏双页面实时显示，数字显示包括：压力、温度、时间、微波功率以及工步等；曲线显示包括：反应罐内温度和压力随时间上升爬坡曲线。仪器可储存至少50种应用方法，同时用户可以自动编辑、存储、修改和删除特定样品的应用方法。 11、主被动安全保护措施：智能化安全报警装置（反应罐泄漏切断、罐体位置异常和操作顺序颠倒报警等），安全泄压片，密封碗等。 12、消解罐设计无需使用防爆膜等耗材，后续使用费用低。 13、炉腔排风系统：大功率防腐蚀离心式风机，15分钟从200℃降到60℃ 14、产品通过ISO9001：2008和欧盟安全CE认证。 MP-100高强度框架式消解罐的技术参数： 1、最大批处理样品数：8 2、消解转子结构：每个消解罐独立框架结构 3、样品反应罐外罐：宇航复合纤维材料（Xtra Fiber）防爆外罐。耐压10000psi，耐温600℃，物理性能及耐腐蚀性能优于传统改性PEEK材料 4、样品反应罐内罐：进口TFM材料 5、每个反应罐容积：100ml 6、最高设计压力： 15 MPa (2250psi) 7、最高工作压力：5.0MPa (800psi) 8、最高设计温度：300℃ 9、最高工作温度：250℃ 标准配置： MDS-6G（SMART）系列密闭式微波消解/萃取工作站 1台 压电晶体压力传感器1套（已装在罐架上） 1 套 高精度铂电阻温度传感器 1 套 MP-100 高压微波反应罐 6 套 （其中：温压双控主控罐 1 套 宇航复合纤维外罐 6 套 微波反应内罐总成（TFM） 6 套） 可装载8个消解罐的转盘架 1 副 12孔溶样杯架 1 个 工具盒（其他附件若干） 1个 固定力矩操作工具 1套 售后服务： 5.1 在用户所在地应有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要最终用户指定地点提供上门安装调试并对用户指定的两名操作人员进行操作使用培训； 5.2 质保期：质量保证期一年，终身维修； 5.3 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3 日内派维修人员到达用户现场维修； 技术资料： 6.1 投标时提供：主机CE认证书复印件。制造企业的ISO9001认证证书复印件和省级以上认定的高新技术企业证书复印件。主机产品操作软件权属清晰，取得的软件产品著作权证书和软件产品登记证书； 6.2 供货时提供：仪器说明书。 |  |
| 合计金额（人民币）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本项目所有设备都为实验专用设备，凡列出品牌、型号的设备报价人所投品牌必须为该品牌，否则设备无法适用，报价无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价商（公章）：

对公账号：                                     开户行：

联系人：                         电话：

采购要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

- 基本要求：

1、该项目面向中、小、微型企业采购（需提供中小微企业证明），经营范围具有以上产品销售资格的企业商家均可参加报价。

2、以上货物必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购条件书所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

3、报价人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标供应商负责。

4、报价人应提供详细的货物、材料清单，列明货物名称、型号规格、产地、生产厂家及完整的技术参数和相关部门出具的质检报告并提供完整的货物清单（包括品牌、型号规格、数量及单位）。

5、报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

二、质量标准：

1、所投货物须符合相关国家标准及行业标准，并满足本询价采购文件要求。

2、验收条件及标准	按相关国家标准、行业标准和本询价采购文件要求验收。

三、商务要求：

质保期	按国家规定和厂家承诺实行“三包”，中标人提供自供货、安装、调试完毕，验收合格之日起不少于壹年的全免费质保期，三个月内如有严重质量问题整机包换，并提供终身售后维护服务。

售后技术服务要求	供应商须具备7×24小时服务电话；同时保证完整的售后服务，必须在接到故障通知后2小时内响应，４小时内到达现场，一般故障不超过8小时修复，重大设备故障处理时限不超过24小时，如24小时内无法解决，须提供备用产品供用户使用。

四、交付时间及地点：

1、交付使用期：自合同签订之日起10个工作日内供货、安装调试完毕、通过验收并交付使用。

2、交货地点： 柳州市内采购人指定地点。

付款方式	本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付采购人后，中标人开具全额发票给采购人，采购人收到发票后10个工作日内付清合同金额全部货款。

备品备件及耗材等要求	中标人应常年备有配件，以便及时处理、更换损坏的零部件。

3、报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

4、报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2017年12月13日下午3：00至3：30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

5、报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数咨询人：韦老师0772-3156761

柳州职业技术学院

2017年12月6日